Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza typu VS

Producent: FASTER

Komora VS została zaprojektowana z myślą o przemysłowych laboratoriach, przede wszystkim do pracy z kulturami komórkowymi i bezpiecznymi czynnikami biologicznymi, wszędzie tam gdzie konieczne jest zapewnienie ochrony produktu. Może być stosowana w: kontroli jakości farmaceutyków i żywności, mikrobiologii, kulturach komórkowych, pracy sterylnej.

Specyfikacjia

Konstrukcja:

- Obudowa: Konstrukcja wykonana z stali walcowanej na zimno z powłoka epoksydową.

- Powierzchnia robocza: Pojedyncza płyta z stal nierdzewnej AISI 304L.

- Ekran przedni: Nachylona pod kątem 7˚szyba z szkła bezpiecznego.

- Ekrany Boczne: Wykonane z szkła bezpiecznego wyposażone w 3 otwory.

Filtrowanie

- Filtry: Filtr wstępny G3 na górze komory, filtr główny  H14 HEPA/ULPA Skuteczność 99,995% MPPS, zgodnie z normą CEN EN 1822.

- Czystość powietrza klasy ISO 3 zgodnie z ISO 14644-1.

Wentylacja

- Pojedyncza dmuchawa zasilana prądem zmiennym..

Standardowe wyposażenie

- Gniazdo elektryczne.

- Lampa fluorescencyjna.

- Port DOP.

Akcesoria dodatkowe

- Dodatkowe gniazda elektryczne i kraniki.

- Lampa UV z aluminiowymi drzwiami nocnymi.

- Stojak modułowy z proszkową powłoką epoksydową ( na zamówienie dostępna wersja z kółkami).

- Automatyczny regulator z pełnym wyświetlaczem cyfrowym i anemometrem.

- Różnicowy miernik ciśnienia.

- Uchwyt z stali nierdzewnej.

| Opis | Jednostka | VS-4 | VS-5 | VS-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne WxHxD | mm | 1350 x 1500 x 760 | 1655 x 1500 x 760 | 1960 x 1500 x 760 |
| Wymiary wewnętrzne WxHxD | mm | 1198 x 755 x 609 | 1503 x 755 x 609 | 1808 x 755 x 609 |
| Szczelina robocza | mm | 250 | 250 | 250 |
| waga | Kg | 242 | 333 | 395 |
| Poziom Hałasu | dB(A) | <60 | <60 | <60 |
| Zasilanie |  | 1Ph+E-230V 50Hz | 1Ph+E-230V 50Hz | 1Ph+E-230V 50Hz |
| Moc | kW | 0,90 | 1,40 | 1,40 |