Laminarna komora ochronna OS-N RF

Producent: FASTER

Opis:

ON-M RF to komora chroniąca użytkownika i otoczenie. Pomimo standardowej konstrukcji OS-N, zasada działania OS-N RF jest odwrotna. Powietrze jest pobierane z przodu a następnie filtrowane przez układ filtrujący i wydmuchiwane przez otwór znajdujący się na górze.

Komora umożliwia wykonanie najważniejszych laboratoryjnych operacji chemicznych takich jak: ważenie nie oraz słabo toksycznych substancji w proszku, bilanse mikro i pół mikro zgodne z USP, pobieranie próbek i dekantacja, przenoszenie produktów, praca z maszynami do przesiewania

Specyfikacja:

Konstrukcja

- Obudowa: Stal walcowana na zimno zabezpieczona farbą epoksydową z powłoką antybakteryjną

- Powierzchnia robocza: Pojedyncza płyta z stali nierdzewnej AISI 304L ( Materiał TRESPA dostępny na życzenie)

- Stalowa siatka pokryta powłoką epoksydową

Filtrowanie

- Filtry: Filtr wstępny G4 na górze komory, H14 HEPA/ULPA Skuteczność 99, 995% MPPS, 	zgodnie z normą CEN EN 1822

- Czystość powietrza klasy ISO 3 zgodnie z ISO 14644-1

Wentylacja

- Zapewniona przez pojedynczą dmuchawę prądu zmiennego

Wyposażenie standardowe

- Gniazdko elektryczne

- Oświetlenie

Wyposażenie opcjonalne

- Dodatkowe gniazdka elektryczne i kraniki

- Port testowy DEHS

- Dodatkowy filtr z węglem aktywnym lub filtr HEPA/ULPA w układzie wydechowym

- Lampa UV z przesłoną PVC do zasłonięcia przedniego otworu.

- Stojak pokryty proszkowo powłoką epoksydową ( Na zamówienie dostępna wersja z kółkami)

- Automatyczny regulator z w pełni cyfrowym wyświetlaczem i anemometrem

- Różnicowy miernik ciśnienia

- Uchwyt z stali nierdzewnej

| Opis | Jednostka | OS-N RF 3 | OS-N RF 4 | OS-N RF 5 | OS-N RF 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne WxHxD | mm | 945 x 1195 x 925 | 1250 x 1195 x 925 | 1555 x 1195 x 925 | 1860 x 1195 x 925 |
| Wymiary wewnętrzne WxHxD | mm | 885 x 734 x 600 | 1190 x 734 x 600 | 1495 x 734 x 600 | 1800 x 734 x 600 |
| Szczelina robocza | mm | 735 |  |  |  |
| Poziom Hałasu | dB(A) | <55 |  |  |  |
| Waga | Kg | 95 | 128 | 175 | 188 |