Komora laminarna typu CSC-N

Producent: FASTER

OPIS:

Komora CSC-N zapewnia zarówno ochronę materiału przed zanieczyszczeniem jak i użytkownika oraz otocznia przed zagrożeniami mikrobiologicznymi oraz skażeniami cytotoksycznymi.

Komora CSC-N została zaprojektowana zgodnie z normą DIN 12980 oraz EN 12469. CSC Zapewnia 70% recyrkulacje powietrza w przepływie laminarnymi i 30% wydalenie zużytego powietrza, przy wcześniejszym przefiltrowaniu go przez Filtr HEPA.

CSC-N sprawdzi się świetnie w

- Przygotowaniu i manipulacji środków chemioterapeutycznych

- Przygotowaniu i posługiwaniu sie lekami cytotoksycznymi

- Pracy przy obecności czynników mogących powodować zmiany genetyczne lub synergetyczne z innymi materiałami.

Komora CSC-N Może być używana także w:

- Mikrobiologii

- Wirusologii

- Hodowli komórek

- Rekombinacji DNA

Specyfikacja

Konstrukcja

- Korpus: stal pokryta proszkowo powłoką epoksydową

- Wnętrze komory: stal nierdzewna AlSl 304

- Powierzchnia robocza: stal nierdzewna AlSl 316L . Dostępna w wersji częściowo perforowanej ( standard ) lub w wersji całkowicie perforowanej zapewniającej lepszy przepływ laminarny w obszarze roboczym ( opcjonalna ). Dostępna w wersjach 85, 120, 180 cm

Filtrowanie

- Trzy filtry HEPA o skuteczności 99,995% MPPS

Wentylacja

- Dwa wentylatory o stopniu ochrony IP55 Automatyczną, niezależną regulacja prędkości przepływu powietrza

W standardzie

- Mikroprocesor monitorujący system wyświetlający wszystkie ważne informacje o pracy urządzenia, komunikaty błędów, oraz alarmy.

- Wlot testu DOP

- Gniazdko elektryczne o stopniu ochrony IP 44

- Elektromagnetyczny zawór do gazu

- Ręczny zawór gazu lub próżni

- Odczepiany stojak 225 mm, pozwalający zredukować wysokość urządzenia do 1995mm

Wyposażenie dodatkowe

- Lampa UV przymocowana do aluminiowego zamknięcia nocnego

- Dla specjalnych zastosowań, możliwość wymiany filtra HEPA pod powierzchnią roboczą na filtr z węgla aktywnego.

| Opis | Jednostka | CSCN-3 | CSCN-4 | CSCN-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne WxHxD | mm | 1090 x 2245 x 785 | 1395 x 2245 x 785 | 2005 x 2245 x 785 |
| Wymiary wewnętrzne WxHxD | mm | 855 x 660 x 580 | 1190x 660 x 580 | 1800 x 660 x 580 |
| Waga | kg | 242 | 329 | 463 |
| Moc | kW | 1,2 | 1,2 | 1,5 |

| Otwór roboczy (mm) | Wzrost temperatury (℃) | Podłączenie przewodu (mm) | Halas (dBA) | Oświetlenie (lux) | Wibracje (mm RMS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | < 4 | Ø 200 | N 60 | >900 | <0,005 |