Komora laminarna z poziomym przepływem powietrza OS-N

Producent: FASTER

Opis:

Jednostka OS-N jest komorą laminarna o poziomym przepływie powietrza zaprojektowaną w celu  zagwarantowania ochrony produktu podczas manipulowania nie patogennymi czynnikami. Poziomy laminarny  przepływ powietrza tworzy sterylne środowisko wewnątrz komory roboczej i gwarantuje ochronę produktu przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi i krzyżowymi.

Główne zastosowania komory to zapłodnienia in-vitro, przygotowanie podłoża hodowlanego, montaż urządzeń elektrycznych, montaż urządzeń medycznych

Specyfikacja:

Konstrukcja

- Obudowa: Stal walcowana na zimno zabezpieczona farbą epoksydową z powłoką antybakteryjną

- Powierzchnia robocza: Pojedyncza perforowana	 płyta z stali nierdzewnej AISI 304L

- Ekran przedni: Dostępny na życzenie

- Ekrany boczne: Wykonane z szkła bezpiecznego z dwoma otworami po każdej stronie do montażu kraników

Filtrowanie

- Filtry: Filtr wstępny G3 na górze komory, H14 HEPA/ULPA Skuteczność 99, 995% MPPS, 	zgodnie z normą CEN EN 1822

- Czystość powietrza klasy ISO 3 zgodnie z ISO 14644-1

Wentylacja

- Zapewniona przez pojedynczą dmuchawę prądu zmiennego

Wyposażenie standardowe

- Gniazdko elektryczne

- Lampa fluorescencyjna

- Port DOP

Wyposażenie opcjonalne

- Dodatkowe gniazdka elektryczne i kraniki

- Lampa UV z przesłoną PVC do zamknięcia frontu komory

- Stojak pokryty proszkowo powłoką epoksydową ( Na zamówienie dostępna wersja z kółkami)

- Automatyczny regulator z w pełni cyfrowym wyświetlaczem i anemometrem

- Różnicowy miernik ciśnienia

- Uchwyt z stali nierdzewnej

| Opis | Jednostka | OS-N 3 | OS-N 4 | OS-N 5 | OS-N 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne WxHxD | mm | 945 x 1195 x 925 | 1250 x 1195 x 925 | 1555 x 1195 x 925 | 1860 x 1195 x 925 |
| Wymiary wewnętrzne WxHxD | mm | 885 x 734 x 600 | 1195 x 734 x 600 | 1490 x 734 x 600 | 1800 x 734 x 600 |
| Szczelina robocza | mm | 735 |  |  |  |
| Poziom Hałasu | dB(A) | <60 |  |  |  |
| Zasilanie |  | 1Ph+E-230V 50Hz |  |  |  |
| Moc | kW | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,4 |
| Waga | Kg | 104 | 122 | 171 | 194 |