Komora laminarna typu SCS evo

Producent: FASTER

Specyfikacja

Konstrukcja

- Obudowa: Stal walcowana na zimno zabezpieczona 	farbą epoksydową z powłoką antybakteryjną.

- Powierzchnia robocza: Wykona z stali nierdzewnej AISI 	316L podzielona na perforowane sektory. Powierzchni	 robocza z stali nierdzewnej w jednym kawałku, lub		 podzielona na sektory dostępna na życzenie.

- Tylni panel. Wykonany z stali nierdzewnej AISI 304

- Ekran przedni: Automatycznie przesuwany wykonany z 	szkła warstwowego 8 mm, pochylony pod kątem 7˚.

- Ekrany boczne: Wykonane z szkła warstwowego.

Filtrowanie

- Filtr główny: H14 HEPA/ULPA skuteczność 99, 995% 	·MPPS zgodny z CEN EN 1822

- Filtr wylotowy: H14 HEPA/ULPA skuteczność 99, 995% 	·MPPS zgodny z CEN EN 1822

- Czystość powietrza klasy ISO 3 zgodnie z ISO 14644-1

Wentylacja

- Zapewniana przez pojedynczą lub podwójną 	dmuchawę zasilaną prądem stałym.

Automatyczna regulacja prędkości przepływu powietrza

- Stopniowe zatykanie się filtrów powietrza, kompensowane jest przez automatyczny system regulacji prędkości przepływu powietrza, dzięki anemometrowi cyfrowemu.

Wyposażenie standardowe

- Gniazdko elektryczne ( w wersji SCS evo II 5 i 6 w standardzie są dwa gniazdka)..

- Oświetlenie LED z regulacją intensywności.

- Automatyczne podłączenie instalacji gazowej

- Ręczne podłączenie instalacji próżniowej

Wyposażenie dodatkowe

- Magnetyczna lampa UV

- Dodatkowe kraniki lub gniazdka elektryczne

- Uchwyty z stali nierdzewnej

- Podłokietniki z stali nierdzewnej

- Dodatkowy filtr H14 HEPA / ULPA na wylocie

- Dodatkowy filtr węglowy na wylocie

- Siatka wstępnie filtrująca

- Elektrycznie regulowany stojak. Wysokość robocza 800 – 1100 mm

| Opis | Jednostka | SCS II-3 | SCS II-4 | SCS II-5 | UCS II-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne WxHxD (1) | mm | 1045 x 1545 x 855 | 1350 x 1545 x 855 | 1655 x 1545 x 855 | 1960 x 1545 x 855 |
| Wymiary wewnętrzne WxHxD | mm | 887 x 740 x 580 | 1192 x 740 x 580 | 1497 x 740 x 580 | 1802 x 740 x 580 |
| Szczelina robocza | mm | 160 ( 200 mm na życzenie )* |  |  |  |
| Maksymalna szczelina przednia | mm | 440 |  |  |  |
| Waga | Kg | 170 | 195 | 225 | 260 |
| Przepływ powietrza | m3/h | 290 | 390 | 485 | 585 |
| Poziom Hałasu (2) | dB(A) | <41 | <42,5 | <47 | <49 |
| Strumień świetlny | Lux | >1100 | >1200 | >1300 | >1300 |
| Zasilanie |  | 1Ph+E-230V 50Hz |  |  |  |
| Zużycie prądu (2), (3) | A | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
| Klasa elektryczna/ IP |  | 1 / 20 |  |  |  |
| Wewnętrzne gniazdko elektryczne |  | Całkowite obciążenie gniazd elektrycznych wynosi 6A Chronione przez jeden bezpiecznik T6A |  |  |  |
| Emisja ciepła | W | 78 | 84,4 | 128 | 171 |

- Głębokość komory można zmniejszyć do 780 mm demontując tylni panel.

- W warunkach eksploatacji zgodnie z EN- 12469: 2000

- Czyste filtry, włączone oświetlenie, brak obciążenia wewnętrznego